REGLAMENTO TECNICO

LOS PICOS SLOT

2010

*BASADO EN EL REGLAMENTO DEL GASS SLOT.

REGLAMENTO TÉCNICO DE ESCUDERIAS DE RALLYSLOT 2010.

Los coches, según su tipo de preparación se dividen en cuatro grupos: N, Súper N,

A/K y WRC.

GRUPO N

1.- COCHES ADMITIDOS:

Se admiten en este grupo todas las réplicas a escala 1:32 de coches de rallys que

hayan corrido con reglamento FIA desde 1.997 como WRC, A, Súper 2.000, Súper

1.600, Kit Car y N. En caso de duda deberá demostrarse la participación de dicho

vehículo en un rally real.

2.- CARROCERIA:

No se permite ninguna modificación, excepto las que explícitamente se consideran en

este apartado. La carrocería, cristales (transparentes) y habitáculo, deben estar

fabricados en plástico inyectado y/o resina y ser piezas independientes entre sí. A

través de los cristales no se pueden ver elementos mecánicos ni chasis. El habitáculo

debe simular el cuadro de instrumentos, volante y asientos delanteros. Debe llevar dos

dorsales (uno en cada puerta) y una placa de rally. La pintura y decoración son libres y

por este motivo se permite una tolerancia de incremento en el peso de 2 gramos.

Igualmente se permite colocar o extraer faros auxiliares, siempre en número par, así

como antenas con una tolerancia de incremento de peso de 2 gramos. Es obligatoria

la presencia de piloto y copiloto, de plástico o resina, compuestos de casco, busto y

brazos. En caso de no llevar este último se debe colocar uno del mismo material y de

parecido aspecto al piloto. Está permitida la supresión de retrovisores y

limpiaparabrisas siempre y cuando sean piezas independientes a la carrocería.

También se permite la eliminación de bombillas y leds en los coches con iluminación,

pero conservando todos los demás accesorios, así como la incorporación de los

mismos en aquellos modelos que no lleven, siempre que para ello no haya que

modificar las características de serie de la carrocería.

3.- CHASIS:

El suministrado por el fabricante en plástico y sin modificación alguna excepto las que

explícitamente se consideran en este apartado.

La bancada o soportes para el motor deben ser los originales sin modificación alguna,

quedando prohibido cualquier tipo de regulación y/o basculación.

La posición del motor será lineal.

Se permiten los sistemas de amortiguación de serie a los ejes, pero no los sistemas de

regulación de los ejes respecto al chasis.

El soporte de guía debe ser fijo sin basculación.

El chasis debe estar fijado a la carrocería mediante tornillos en posición vertical.

Se pueden agrandar los agujeros del alojamiento de los tornillos en el chasis para

facilitar la basculación con la carrocería, sin modificar los soportes de la carrocería,

permitiéndose una reducción del número de tornillos de fijación a la carrocería hasta

un mínimo de dos (uno delante y otro detrás), excepto los que sólo lleven uno en cuyo

caso deberán conservar.

No puede llevar ningún imán suplementario, pudiéndose suprimir el soporte del mismo

cuando sea un añadido (mediante tornillos o anclaje) al chasis.

Prohibidos los sistemas que representen un freno adicional al del propio motor.

Con el chasis completamente montado y a punto para competir, las cuatro ruedas

deben tocar la pista en un tramo plano y con el coche en posición de reposo.

4.- PESOS Y MEDIDAS:

Peso mínimo de la carrocería en orden de marcha: 25 gramos.

Anchura máxima de la carrocería: 61 mm.

Anchura máxima de los ejes con llanta: la misma que la carrocería en su paso de

ruedas.

Altura mínima del techo de la carrocería (sin chasis): 38 mm.

5.- MOTOR:

Único. Los motores homologados han de ser de caja cerrada y del mismo fabricante

del vehiculo.

A los motores no se les puede añadir o manipular ningún componente eléctrico,

mecánico o electrónico que altere su rendimiento o medidas, a excepción de lo que

contempla el presente reglamento técnico.

Se permite eliminar los componentes electrónicos externos, de función antiparasitaria,

en aquellos motores que los lleven de serie. No se permite la eliminación de ningún

otro componente.

Se permite tapar el motor, con cinta adhesiva o papel aislante.

Se permite fijar el motor al chasis con pegamento, cola o cinta adhesiva, sin modificar

la posición, el lugar o la altura que ocupa el motor respecto al chasis.

Queda prohibido el intercambio de piezas entre marcas y modelos de motor.

No se permite suprimir las etiquetas identificativas que cubren algunos motores, en

estos casos solo se permite recortar las aberturas interiores de las mismas (ventanas).

El valor máximo permitido de campo magnético del motor medido en la U.M.S. (Unidad

Magnética de Slot) de Kelvin Light con el motor instalado en el chasis y conectado a

fuente de alimentación de 5 voltios es de -6 gr. para motores de caja tipo Mabushi y de

-7 gr. para los de caja tipo RX.

La medida se realizará en motores con un máximo de una capa de cinta adhesiva. La

cinta adhesiva, si la llevara, debe ser delgada (tipo celo). Para la verificación no se

permite otro tipo de cinta adhesiva de mayor grosor (cinta aislante o similar).

En ningún caso se podrá superar el valor máximo permitido al incrementar el voltaje en

la medición del motor en la U.M.S.

Aquellos motores que sobrepasen el límite en estas condiciones deberán ser

cambiados.

6.- TRANSMISIÓN:

La dispuesta por el fabricante del modelo, siempre que sea con piñón/corona. En la

transmisión trasera, el piñón del motor debe incidir directamente sobre la corona del

eje posterior, y girar conjuntamente con el eje del motor en una proporción 1:1. La

relación obligatoria piñón/corona es de 9/27.

Se debe mantener el tipo de transmisión, 4x2 ó 4x4, que el coche incorpora de serie.

En el caso de ser un coche con tracción 4x4, para llevar la tracción al eje delantero, se

permiten los sistemas de gomas, o motores de doble piñón siempre y cuando el

fabricante comercialice el coche con esta configuración.

En los coches comercializados con transmisión delantera mediante poleas y gomas de

tracción, se permite la colocación de un segundo juego de transmisión (poleas y

gomas), siempre que sea idéntico al primero.

7.- GUIA:

Única y del mismo fabricante del coche.

La guía podrá ser pivotante si así lo determina el fabricante.

Se permite recortar la parte inferior de la guía (quilla) y lijar los laterales.

Se permite quitar el muelle en las guías que lo lleven de serie.

8.- TRENCILLAS:

Libres. Prohibidos los aditivos.

9.- TORNILLOS:

Metálicos, los de serie o cualquier otro de similares características comercializados por

una marca de slot.

10.- CABLES:

Libres. Se permite soldarlos a las trencillas y al motor. En los coches que

originariamente lleven un sistema de pletinas para la conducción eléctrica entre motor

y trencillas, se puede añadir un cable para asegurar la corriente, pero sin eliminar el

sistema original.

11.- LLANTAS:

Modelo libre, sin modificación alguna, a escoger entre los comercializados por un

fabricante de material de slot, siempre y cuando sean de plástico o metal.

Las llantas deben llevar tapacubos (integrados o añadidos), pero no se permitirá tapar

el exterior de la llanta con ningún material añadido (papel, celo, etc.).

Deben ser las cuatro iguales en material, forma, diámetro y anchura, excepto si el

coche de serie no lleva las cuatro llantas igual de anchas, o las lleva de diferente

diámetro, permitiéndose en ese caso mantener su configuración.

Cuando se sustituyan las llantas originales del coche, se permite una tolerancia de +/-

1 milímetro en el diámetro y +/- 1 milímetro en la anchura respecto a las medidas de

las llantas de serie.

12.- POLEAS:

En los coches que las incorporen de serie, libres a escoger entre los comercializados

por un fabricante de material de slot. Deben estar montadas en el mismo lugar que las

originales del coche. No se permite modificar las características originales de las

poleas ni añadir ningún elemento externo que modifique su comportamiento.

Deben de girar solidariamente con las ruedas y en proporción 1:1. Las poleas

delanteras y traseras deben ser del mismo diámetro entre sí.

Quedan prohibidas las poleas dentadas.

13.- GOMAS DE TRANSMISIÓN:

Solo se permiten en los coches que las incorporen de serie. Han de ser del mismo

fabricante del vehículo.

No se permite modificar las características originales de las gomas de transmisión ni

añadir ningún elemento externo que modifique su comportamiento.

Quedan prohibidas las gomas de tracción dentadas.

14.- COJINETES:

Comercializados por una marca de material de slot y metálicos.

No se permiten los rodamientos. En caso de que el coche en origen los lleve, deberán

ser cambiados por unos cojinetes metálicos.

Se permite fijar los cojinetes al chasis conservando el lugar y la altura original. Se

prohíbe fijar los cojinetes en los coches con suspensión.

15.- SUSPENSIONES:

Las que lleve de origen, pudiéndose cambiar por otras del mismo fabricante e igual

estructura.

16.- EJES:

Libres y comercializados por una marca de material de slot, metálicos, macizos y de

una sola pieza.

La longitud de los ejes no puede ser superior a la longitud total del tren de ruedas.

Los ejes se pueden cortar para conseguir la medida reglamentaria según el coche.

Los ejes deben llevar las llantas, coronas y poleas unidas fijamente a los mismos y

deben girar, en todos los casos, conjuntamente con el eje en una proporción de 1:1.

No se permiten los semiejes delanteros.

17.- PIÑONES:

Metálicos y de 9 dientes sin ninguna modificación.

18.- CORONAS:

Libres y comercializados por una marca de material de slot y de 27 dientes sin ninguna

modificación.

19.- NEUMÁTICOS:

Los neumáticos deben estar comercializados por una marca de slot y estar fabricados

en goma negra.

Se pueden limar, dibujar, rebajar y cortar mientras cubran totalmente la llanta y giren

solidariamente con ella.

Prohibidos los neumáticos de clavos.

Prohibidos los cambios de neumáticos entre tramos, excepto los admitidos por el

director de carrera. PROHIBIDO LOS ADITIVOS.

GRUPO SUPER N

1.- COCHES ADMITIDOS:

Se admiten en este grupo todas las réplicas a escala 1:32 de coches de rallys que

hayan corrido con reglamento FIA desde 1.997 como WRC, A, Súper 2.000, Súper

1.600, Kit Car, NGT y N. En caso de duda deberá demostrarse la participación de

dicho vehículo en un rally real.

2.- CARROCERIA:

No se permite ninguna modificación, excepto las que explícitamente se consideran en

este apartado. La carrocería y cristales (transparentes), deben estar fabricados en

plástico inyectado y/o resina. A través de los cristales no se pueden ver elementos

mecánicos ni chasis. El habitáculo debe simular el cuadro de instrumentos, volante y

asientos delanteros y podrá ser cambiado por otro que el mismo fabricante ofrezca

como opción para dicho vehículo. Debe llevar dos dorsales (uno en cada puerta) y una

placa de rally. La pintura y decoración son libres y por este motivo se permite una

tolerancia de incremento en el peso de 2 gramos. Igualmente se permite colocar o

extraer faros auxiliares, siempre en número par, así como antenas con una tolerancia

de incremento de peso de 2 gramos. Es obligatoria la presencia de piloto y copiloto, de

plástico o resina, compuestos de casco, busto y brazos. En caso de no llevar este

último se debe colocar uno del mismo material y de parecido aspecto al piloto. Está

permitida la supresión de retrovisores y limpiaparabrisas siempre y cuando sean

piezas independientes a la carrocería. También se permite la eliminación de bombillas

y leds en los coches con iluminación, pero conservando todos los demás accesorios,

así como la incorporación de los mismos en aquellos modelos que no lleven, siempre

que para ello no haya que modificar las características de serie de la carrocería.

3.- CHASIS:

El determinado por el fabricante en plástico y sin modificación alguna excepto las que

explícitamente se consideran en este apartado.

Se permiten los chasis con sistemas de regulación de altura de los ejes.

Se permiten las bancadas de motor regulables sin ningún tipo de modificación y

solamente en los chasis que lo incorporen de serie.

La posición del motor será la determinada por el fabricante, siempre que cumpla las

características del presente reglamento técnico.

Se permite la sustitución del chasis o cualquier componente del mismo por otro

comercializado por la marca para ese modelo de coche, siempre que cumpla las

características del presente reglamento técnico.

Se permite el intercambio de bancadas de motor en los chasis que lo lleven de serie,

siempre que cumpla las características del presente reglamento técnico.

Se permite los sistemas de suspensión de los ejes en aquellos chasis que lo

incorporen de serie, siempre que cumplan las características del presente reglamento

técnico.

El chasis debe estar fijado a la carrocería mediante tornillos en posición vertical.

Se pueden agrandar los agujeros del alojamiento de los tornillos en el chasis para

facilitar la basculación con la carrocería, sin modificar los soportes de la carrocería,

permitiéndose una reducción del número de tornillos de fijación a la carrocería hasta

un mínimo de dos (uno delante y otro detrás), excepto los que sólo lleven uno en cuyo

caso deberán conservar.

No puede llevar ningún imán suplementario, permitiéndose la supresión del soporte del

imán cuando sea un añadido (mediante tornillos o anclaje) al chasis.

Prohibidos los sistemas que representen un freno adicional al del propio motor.

Con el chasis completamente montado y a punto para competir, las cuatro ruedas

deben tocar la pista en un tramo plano y con el coche en posición de reposo.

4.- PESOS Y MEDIDAS:

Peso mínimo de la carrocería en orden de marcha: 18 gramos.

Anchura máxima de la carrocería: 63,5 mm.

Anchura máxima de los ejes: 2mm. + que el paso de ruedas, con un máximo de 63

mm. incluido neumático.

Altura mínima del techo de la carrocería (sin chasis): 32 mm.

5.- MOTOR:

Único. Los motores homologados deben ser de tipo compacto de caja cerrada. Se

admiten los de cualquier marca de slot comercializada y que cumpla con los requisitos

del presente reglamento técnico.

A los motores no se les puede añadir o manipular ningún componente eléctrico,

mecánico o electrónico que altere su rendimiento o medidas, a excepción de lo que

contempla el presente reglamento técnico.

Se permite alargar o acortar los ejes del motor, así como eliminar los componentes

electrónicos externos, de función antiparasitaria, en aquellos motores que los lleven de

serie. No se permite la eliminación de ningún otro componente.

Se permite tapar el motor con cinta adhesiva o papel aislante.

Queda prohibido el intercambio de piezas entre marcas y modelos de motor.

No se permite suprimir las etiquetas identificativas que cubren algunos motores, en

estos casos solo se permite recortar las aberturas interiores de las mismas (ventanas).

El valor máximo permitido de campo magnético del motor medido en la U.M.S. (Unidad

Magnética de Slot) de Kelvin Light con el motor instalado en el chasis y conectado a

fuente de alimentación de 5 voltios es de –10 gramos para los modelos con una

disposición lineal del mismo, de –7,5 gramos para sidewinder y anglewinder en motor

de caja larga y de –6 gramos para sidewinder y anglewinder en motor de caja corta.

La medida se realizará en motores con un máximo de una capa de cinta adhesiva. La

cinta adhesiva, si la llevara, debe ser delgada (tipo celo). Para la verificación no se

permite otro tipo de cinta adhesiva de mayor grosor (cinta aislante o similar).

En ningún caso se podrá superar el valor máximo permitido al incrementar el voltaje en

la medición del motor en la U.M.S.

Aquellos motores que sobrepasen el límite en estas condiciones deberán ser

cambiados.

Prohibido el motor Team Slot TS3 de ventana grande.

6.- TRANSMISIÓN:

La dispuesta por el fabricante del modelo, siempre que sea con piñón/corona. En la

transmisión trasera, el piñón del motor debe incidir directamente sobre la corona del

eje posterior, y girar conjuntamente con el eje del motor en una proporción 1:1. La

relación piñón/corona es libre.

Se debe mantener el tipo de transmisión, 4x2 ó 4x4, que el coche incorpora de serie.

En el caso de ser un coche con tracción 4x4, para llevar la tracción al eje delantero, se

permiten los sistemas de gomas, o motores de doble piñón siempre y cuando el

fabricante comercialice el coche con esta configuración.

En los coches comercializados con transmisión delantera mediante poleas y gomas de

tracción, se permite la colocación de un segundo juego de transmisión (poleas y

gomas libres).

7.- GUIA:

Única y libre dentro de las comercializadas por una marca de slot.

Su emplazamiento debe ser el determinado por el fabricante para ese modelo de

coche. En el caso que el chasis del coche se pueda adquirir como recambio, y este

incorpore una posición de guía diferente a la que figura en el coche de serie, se

considera el emplazamiento de guía determinado por el fabricante el utilizado

indistintamente en cada uno de los chasis del coche.

Se permite sustituir el sistema de guía (pivotante o fija) que el coche lleve de serie,

siempre que para ello no se modifique la guía ni las características del chasis.

Se permite recortar la parte inferior de la guía (quilla) y lijar los laterales.

8.- TRENCILLAS:

Libres. Prohibidos los aditivos.

9.- TORNILLOS:

Metálicos, los de serie o cualquier otro de similares características fabricados por una

marca de slot.

10.- CABLES:

Libres. Se permite soldarlos a las trencillas y al motor. En los coches que

originariamente lleven un sistema de pletinas para la conducción eléctrica entre motor

y trencillas, se puede añadir un cable para asegurar la corriente, pero sin eliminar el

sistema original.

11.- LLANTAS:

Marca y modelo libre dentro de las comercializadas por marcas de Slot, sin

modificación alguna, siempre que sean de plástico o metal. Las llantas deben llevar

tapacubos (integrados o añadidos), pero no se permitirá tapar el exterior de la llanta

con ningún material añadido (papel, celo, etc.)

Deben ser las cuatro iguales en material, forma, diámetro y anchura, excepto si el

coche de serie no lleva las cuatro llantas igual de anchas, o las lleva de diferente

diámetro, permitiéndose en ese caso mantener su configuración.

Cuando se sustituyan las llantas originales del coche, se permite una tolerancia de +/-

2 milímetro en el diámetro y +/- 1 milímetro en la anchura respecto a las medidas de

las llantas de serie.

12.- POLEAS:

En los coches que las incorporen de serie, libres a escoger entre los comercializados

por un fabricante de material de slot, No se permite modificar las características

originales de las poleas ni añadir ningún elemento externo que modifique su

comportamiento. Deben de girar solidariamente con las ruedas y en proporción 1:1.

13.- GOMAS DE TRANSMISIÓN:

Solo se permiten en los coches que las incorporen de serie.

Deben ser de goma o caucho y comercializadas por marcas de slot.

No se permite modificar las características originales de las gomas de transmisión ni

añadir ningún elemento externo que modifique su comportamiento

14.- COJINETES:

Libres y comercializados por una marca de slot, siempre que no varíen las

características de posición originales.

No se permiten los rodamientos. En los coches que los lleven de serie se deberán

sustituir por cojinetes.

Se permite fijar los cojinetes al chasis conservando el lugar y la altura original. Se

prohíbe fijar los cojinetes en los coches con suspensión.

15.- SUSPENSIONES:

Las que lleve de origen, pudiéndose cambiar por otras del mismo fabricante e igual

estructura.

16.- EJES:

Libres, comercializados por una marca de slot, metálicos y de una sola pieza.

La longitud de los ejes no puede ser superior a la longitud total del tren de ruedas.

Los ejes se pueden cortar para conseguir la medida reglamentaria según el coche.

Los ejes deben llevar las llantas, coronas y poleas unidas fijamente a los mismos y

deben girar, en todos los casos, conjuntamente con el eje en una proporción de 1:1.

No se permiten los semiejes delanteros.

La anchura total de los ejes con llantas no podrá sobresalir de la carrocería, excepto

en los coches que de origen tengan dicha circunstancia, en cuyo caso no podrán

sobresalir más de 1 mm por lado hasta un máximo de 63 mm.

17.- PIÑONES:

Libres y comercializados por una marca de slot, sin ninguna modificación.

18.- CORONAS:

Libres, comercializadas por un fabricante de slot, sin ninguna modificación.

19.- NEUMÁTICOS:

Los neumáticos deben estar comercializados por una marca de slot y estar fabricados

en goma negra.

Se pueden limar, dibujar, rebajar y cortar mientras cubran totalmente la llanta y giren

solidariamente con ella.

Prohibidos los neumáticos de clavos.

Prohibidos los cambios de neumáticos entre tramos, excepto los admitidos por el

director de carrera.

PROHIBIDO LOS ADITIVOS

HOMOLOGACIÓN DE NOVEDADES:

Quedarán homologados automáticamente todos los vehículos que cumplan el

presente reglamento. En los casos dudosos no serán admitidos hasta que sean

homologados mediante un anexo a este reglamento.

A finales de junio se estudiarán las novedades que queden fuera de reglamento y, se

homologará lo que proceda.

GRUPO A/K

1.- COCHES ADMITIDOS:

Se admiten en este grupo todas las réplicas a escala 1:32 de coches de rallys que

hayan corrido con reglamento FIA desde 1.997 como WRC, A, Súper 2.000, Súper

1.600, Kit Car, NGT y N. En caso de duda deberá demostrarse la participación de

dicho vehículo en un rally real.

2.- CARROCERIA:

Debe ser semi-rígida, consistente y opaca, apreciándose los detalles y relieves del

modelo reproducido. La decoración mínima y obligatoria consta de dos dorsales en las

puertas y de una placa de rally. Ha de llevar faros delanteros simulados de color

blanco, plateado o amarillo, así como luces piloto traseras de color rojo o anaranjado,

todos colocados en el lugar original del coche reproducido y deben diferenciarse

claramente del color del coche. Los pasos de rueda deben tener la forma y las

dimensiones del coche reproducido y estar colocados en su lugar original, pudiéndose

añadir aletines, para ganar anchura, pero conservando las cotas del paso de rueda y

la distancia entre ejes originales. Tiene que llevar cristales de plástico o lexan

(prohibido el celofán) transparentes rígidos o semi-rígidos (es decir que en caso de

ejercer presión sobre ellos recuperen su forma al dejar de presionar) en el parabrisas,

laterales y luneta trasera, pudiendo suprimir los correspondientes a las puertas

delanteras. También ha de conservar los elementos aerodinámicos como spoilers,

aletines, etc. del coche reproducido. A la carrocería se le pueden añadir faros

supletorios simulados o con iluminación real, en un máximo de 4, pero en ningún caso

podrán ser la parte más avanzada de la carrocería, que por otro lado está prohibido

alargar. El habitáculo, obligatorio, debe separar la carrocería del chasis para impedir la

visión de la parte mecánica a través de los cristales y ha de incluir piloto con volante y

copiloto y constar, al menos y en forma tridimensional, de casco, brazos y busto,

diferenciándose en color de la base del habitáculo. Se permite la colocación de leds de

iluminación.

3.- CHASIS:

Libre, siempre que el motor esté en posición longitudinal respecto al chasis y con los

imanes perpendiculares a la pista. Prohibidos los imanes o cualquier material

susceptible de imantación a la pista.

Con el chasis completamente montado y a punto para competir, las cuatro ruedas

deben tocar la pista en un tramo plano y con el coche en posición de reposo.

La medida máxima entre el centro del eje posterior y la parte más avanzada de la guía

es de 115 mm.

4.- PESOS Y MEDIDAS DE LA CARROCERÍA:

Ancho máximo: 65 mm.

Altura mínima del techo (sin chasis): 30 mm.

Longitud máxima: 150 mm.

Peso mínimo: 6 gramos.

5.- MOTOR:

Único. Los motores homologados deben ser de tipo compacto de caja cerrada. Se

admiten los de cualquier marca de slot comercializada y que cumpla con los requisitos

del presente reglamento técnico.

A los motores no se les puede añadir o manipular ningún componente eléctrico,

mecánico o electrónico que altere su rendimiento o medidas, a excepción de lo que

contempla el presente reglamento técnico.

Se permite alargar o acortar los ejes del motor, así como eliminar los componentes

electrónicos externos, de función antiparasitaria, en aquellos motores que los lleven de

serie. No se permite la eliminación de ningún otro componente.

Se permite tapar el motor con cinta adhesiva o papel aislante.

Queda prohibido el intercambio de piezas entre marcas y modelos de motor.

No se permite suprimir las etiquetas identificativas que cubren algunos motores, en

estos casos solo se permite recortar las aberturas interiores de las mismas (ventanas).

El valor máximo permitido de campo magnético del motor medido en la U.M.S. (Unidad

Magnética de Slot) de Kelvin Light con el motor instalado en el chasis y conectado a

fuente de alimentación de 5 voltios es de:

Motor tipo RX de caja abierta -10 gramos.

Motor tipo Mabushi de caja larga -10 gramos.

Motor tipo Mabushi de caja corta - 6 gramos.

Prohibido el motor Team Slot TS3 de ventana grande.

La medida se realizará en motores con un máximo de una capa de cinta adhesiva. La

cinta adhesiva, si la llevara, debe ser delgada (tipo celo). Para la verificación no se

permite otro tipo de cinta adhesiva de mayor grosor (cinta aislante o similar).

En ningún caso se podrá superar el valor máximo permitido al incrementar el voltaje en

la medición del motor en la U.M.S.

Aquellos motores que sobrepasen el límite en estas condiciones deberán ser

cambiados.

6.- TRANSMISIÓN:

Será mediante piñón/corona. El piñón del motor debe incidir directamente sobre la

corona del eje posterior, y girar conjuntamente con el eje del motor en una proporción

1:1. Quedan totalmente prohibidos los sleepers, diferenciales y similares. La tracción

es libre.

7.- GUIA:

Única y libre dentro de las comercializadas por una marca de slot.

Se permite recortar la parte inferior de la guía (quilla) y lijar los laterales.

8.- TRENCILLAS:

Libres. Prohibidos los aditivos.

9.- TORNILLOS:

Libres.

10.- CABLES:

Libres. Se permite soldarlos a las trencillas y al motor.

11.- LLANTAS:

Marca, modelo y material libre, comercializadas por una marca de slot, siempre que no

haya una diferencia de anchura entre ellas superior a 2 mm.

El diámetro mínimo es de 15 mm.

12.- POLEAS:

Libres.

13.- GOMAS DE TRANSMISIÓN:

Libres.

14.- COJINETES Y/O RODAMIENTOS:

Libres y comercializados por una marca de slot.

15.- SUSPENSIONES:

Libres.

16.- EJES:

Libres y comercializados por una marca de slot.

La longitud de los ejes no puede ser superior a la longitud total del tren de ruedas.

Se permiten los semiejes delanteros.

La anchura total de los ejes con llantas no podrá sobresalir de la carrocería, y la

diferencia de anchura entre el eje trasero y el delantero no podrá ser superior a 7 mm.

17.- PIÑONES:

Libres y comercializados por una marca de slot.

18.- CORONAS:

Libres, comercializadas por un fabricante de slot.

19.- NEUMÁTICOS:

Los neumáticos deben estar comercializados por una marca de slot y estar fabricados

en goma negra.

Se pueden limar, dibujar, rebajar y cortar mientras cubran totalmente la llanta y giren

solidariamente con ella.

Prohibidos los neumáticos de clavos.

Prohibidos los cambios de neumáticos entre tramos, excepto los admitidos por el

director de carrera.

PROHIBIDO LOS ADITIVOS

GRUPO WRC

1.- COCHES ADMITIDOS:

Se admiten en este grupo todas las réplicas a escala 1:32 de coches de rallys que

hayan corrido con reglamento FIA desde 1.997 como WRC, A, Súper 2.000, Súper

1.600, Kit Car, NGT y N. En caso de duda deberá demostrarse la participación de

dicho vehículo en un rally real.

2.- CARROCERIA:

Debe ser semi-rígida, consistente y opaca, apreciándose los detalles y relieves del

modelo reproducido. La decoración mínima y obligatoria consta de dos dorsales en las

puertas y de una placa de rally. Ha de llevar faros delanteros simulados de color

blanco, plateado o amarillo, así como luces piloto traseras de color rojo o anaranjado,

todos colocados en el lugar original del coche reproducido y deben diferenciarse

claramente del color del coche. Los pasos de rueda deben tener la forma y las

dimensiones del coche reproducido y estar colocados en su lugar original, pudiéndose

añadir aletines, para ganar anchura, pero conservando las cotas del paso de rueda y

la distancia entre ejes originales. Tiene que llevar cristales de plástico o lexan

(prohibido el celofán) transparente rígidos o semi-rígidos (es decir que en caso de

ejercer presión sobre ellos recuperen su forma al dejar de presionar) en el parabrisas,

laterales y luneta trasera, pudiendo suprimir los correspondientes a las puertas

delanteras. También ha de conservar los elementos aerodinámicos como spoilers,

aletines, etc. del coche reproducido. A la carrocería se le pueden añadir faros

supletorios simulados o con iluminación real, en un máximo de 4, pero en ningún caso

podrán ser la parte más avanzada de la carrocería, que por otro lado está prohibido

alargar. El habitáculo, obligatorio, debe separar la carrocería del chasis para impedir la

visión de la parte mecánica a través de los cristales y ha de incluir piloto con volante y

copiloto y constar, al menos y en forma tridimensional, de casco, brazos y busto,

diferenciándose en color de la base del habitáculo. Se permite la colocación de leds de

iluminación.

3.- CHASIS:

Libre, siempre que el motor mantenga los imanes perpendiculares a la pista.

Prohibidos los imanes o cualquier material susceptible de imantación a la pista.

Con el chasis completamente montado y a punto para competir, las cuatro ruedas

deben tocar la pista en un tramo plano y con el coche en posición de reposo.

La medida máxima entre el centro del eje posterior y la parte más avanzada de la guía

es de 116 mm.

4.- PESOS Y MEDIDAS DE LA CARROCERÍA:

Ancho máximo: 65 mm.

Altura mínima del techo (sin chasis): 30 mm.

Longitud máxima: 150 mm.

Peso mínimo: 6 gramos

5.- MOTOR:

Único. Los motores homologados deben ser de tipo compacto de caja cerrada. Se

admiten los de cualquier marca de slot comercializada y que cumpla con los requisitos

del presente reglamento técnico.

A los motores no se les puede añadir o manipular ningún componente eléctrico,

mecánico o electrónico que altere su rendimiento o medidas, a excepción de lo que

contempla el presente reglamento técnico.

Se permite alargar o acortar los ejes del motor, así como eliminar los componentes

electrónicos externos, de función antiparasitaria, en aquellos motores que los lleven de

serie. No se permite la eliminación de ningún otro componente.

Se permite tapar el motor con cinta adhesiva o papel aislante.

Queda prohibido el intercambio de piezas entre marcas y modelos de motor.

No se permite suprimir las etiquetas identificativas que cubren algunos motores, en

estos casos solo se permite recortar las aberturas interiores de las mismas (ventanas).

El valor máximo permitido de campo magnético del motor medido en la U.M.S. (Unidad

Magnética de Slot) de Kelvin Light con el motor instalado en el chasis y conectado a

fuente de alimentación de 5 voltios es de:

Motor tipo RX de caja abierta -10 gramos.

Motor tipo Mabushi de caja larga -10 gramos.

Motor tipo Mabushi de caja corta - 6 gramos.

Prohibido el motor Team Slot TS3 de ventana grande.

La medida se realizará en motores con un máximo de una capa de cinta adhesiva. La

cinta adhesiva, si la llevara, debe ser delgada (tipo celo). Para la verificación no se

permite otro tipo de cinta adhesiva de mayor grosor (cinta aislante o similar).

En ningún caso se podrá superar el valor máximo permitido al incrementar el voltaje en

la medición del motor en la U.M.S.

Aquellos motores que sobrepasen el límite en estas condiciones deberán ser

cambiados.

6.- TRANSMISIÓN:

Libre, pero siempre 4x4

7.- GUIA:

Única y libre dentro de las comercializadas por una marca de slot.

Se permite recortar la parte inferior de la guía (quilla) y lijar los laterales.

8.- TRENCILLAS:

Libres. Prohibidos los aditivos.

9.- TORNILLOS:

Libres.

10.- CABLES:

Libres.

11.- LLANTAS:

Libres, siempre que no haya una diferencia de anchura entre ellas superior a 2 mm.

El diámetro mínimo es de 15 mm.

12.- POLEAS:

Libres.

13.- GOMAS DE TRANSMISIÓN:

Libres.

14.- COJINETES Y/O RODAMIENTOS:

Libres.

15.- SUSPENSIONES:

Libres.

16.- EJES:

Libres.

La longitud de los ejes no puede ser superior a la longitud total del tren de ruedas.

La anchura total de los ejes con llantas no podrá sobresalir de la carrocería, y la

diferencia de anchura entre el eje trasero y el delantero no podrá ser superior a 7 mm.

17.- PIÑONES:

Libres.

18.- CORONAS:

Libres.

19.- NEUMÁTICOS:

Los neumáticos deben estar comercializados por una marca de slot y estar fabricados

en goma negra.

Se pueden limar, dibujar, rebajar y cortar mientras cubran totalmente la llanta y giren

solidariamente con ella.

Prohibidos los neumáticos de clavos.

Prohibidos los cambios de neumáticos entre tramos, excepto los admitidos por el

director de carrera.

PROHIBIDO LOS ADITIVOS

MODIFICACIONES MINIMAS

a. No pueden participar en WRC, A, K, o Súper N los coches que cumplan el

reglamento técnico de grupo N.

b. No pueden participar en WRC los coches que cumplan el reglamento técnico de

grupo A/K.

c. En general, no pueden participar en un grupo superior los que cumplan el

reglamento de otro.

CASOS DUDOSOS

La organización tendrá la potestad de decidir en cualquier caso dudoso en cuanto a

este reglamento técnico.

GRUPOS AÑADIDOS AL REGLAMENTO GASS EN LOS PICOS SLOT.  “ANTIGUOS GRUPOS F2 Y JUNIOR DE 2009”

GRUPO F2

1. COCHES ADMITIDOS:

Se admiten en este grupo todas las réplicas a escala 1:32 de coches de rally homologados por la FIA que hayan participado en algún rally real (en caso de duda deberá demostrarse la participación de dicho vehículo). No se permiten coches de la moderna categoría GT.

Al igual que el coche real, deberá tener tracción a un solo eje.

Las especificaciones técnicas de estos vehículos serán las mismas que las del antiguo Grupo A de Los Picos, excepto que:

- está permitido el uso de semiejes en este grupo. Los semiejes deberán estar fabricados y comercializados por una marca de spot como tales, no permitiéndose por tanto, cortar un eje para fabricar uno o más semiejes.

- se permiten las carrocerías que sobrepasen la anchura máxima (62 mm) siempre y cuando correspondan a coches clásicos y no se hayan modificado sus cotas. La anchura del vehículo será la de la carrocería, no pudiendo sobresalir las ruedas de la misma.

2. CARROCERÍA:

Libre.

No se admite ninguna modificación que altere la estética del vehículo. No obstante lo anterior, se podrá ensanchar la carrocería (sin sobrepasar los 62 mm. de anchura máximos permitidos para este grupo) tanto cortando la misma como ensanchando los guardabarros, siempre que refleje claramente las características estéticas del vehículo.

En cada prueba, las carrocerías ensanchadas serán examinadas por los verificadores, quienes podrán rechazarlas si, a su juicio, éstas no superan el requisito de mantener la estética del vehículo que simulan. En caso de desacuerdo entre el piloto y los verificadores decidirá, de forma inapelable, el Director de Carrera.

No se admiten las carrocerías de tipo ultraligero.

El conjunto de carrocería, cristales y habitáculo deberá pesar, como mínimo, 15 gr., sin ningún tipo de lastre, ya que no está permitido.

Los cristales pueden ser rígidos o ligeros, pudiendo faltar únicamente los laterales delanteros. A través de ellos no se podrán ver elementos mecánicos ni chasis.

El habitáculo (placa o cabina de pilotos) es libre dentro de los comercializados por una marca de slot, pero deberá simular el cuadro de instrumentos, volante, piloto, copiloto, asientos delanteros y barras (grosor mínimo de 1 mm. y ancladas la habitáculo por al menos cuatro puntos).

Respecto a la decoración, el habitáculo tiene que ser identificable con un mínimo de tres colores diferentes y deberá distinguirse claramente el piloto y el copiloto del resto de la bandeja (por ejemplo: no estaría permitido pintar el volante de un color, las barras de otro y el extintor de un tercero y que las figuras y el resto de la bandeja estuviera sin pintar).

Son obligatorios los faros que porta el vehículo de serie a escala 1:1 (ópticas o pilotos). Se permite retirar faros auxiliares así como colocar otros al vehículo, pero en este caso serán como máximo ocho, incluidos los originales del vehículo. Tanto si se retiran como si se añaden faros, deberá ser en número par. Está permitida la colocación de antenas.

Medidas máximas: 62 mm. de ancho, 153 mm. de largo y 33 mm. de alto.

Podrán superarse estas medidas si se demuestra que el coche cumple a escala 1:32 las medidas del vehículo original a escala 1:1.

La pintura y decoración son libres.

3. CHASIS:

Libre siempre que sea de plástico y comercializado por alguna marca de slot. No se admiten los chasis que vengan en kit. No se permite la basculación en la cuna del motor, exceptuando la flexión natural del mismo.

En los coches que traigan imán de serie, éste deberá eliminarse.

Con el chasis completamente montado y a punto para competir, las cuatro ruedas deben tocar la pista en un tramo plano y con el coche en posición de reposo.

Son libres:

- Los contrapesos. Se podrán colocar en la parte inferior (exterior) del chasis siempre que no sobrepase la parte más baja del chasis.

- Los anclajes del chasis con la carrocería. Siempre que no sobresalgan de la carrocería.

- Los anclajes del motor. Siempre que se mantenga un mínimo de 14 mm., con un margen de más o menos 1 mm., medidos desde la caja del motor al eje trasero y que el motor, con el vehículo en posición de reposo, no sobresalga por la parte inferior del chasis en más de 1 mm. El motor deberá estar fijo en su bancada, no permitiéndose basculación de ningún tipo.

Se permite:

- La suspensión, tanto delantera como trasera, por elásticos, goma espuma y/o muelles.

- El refuerzo del chasis así como su aligeramiento (en el exterior del cuadrado imaginario formado por los anclajes de los ejes, excepto la parte del hueco de la corona, para la que podrá eliminarse todo el plástico existente entre los dos anclajes del eje trasero hasta el soporte trasero del motor).

- El basculante de guía libre.

- Agujerear el chasis para poner tornillos de regulación de la altura de los ejes.

- Sustituir la bancada del motor original por otra de carácter comercial u obtenida del corte de otro chasis, sólo mediante el corte del chasis original lo necesario para alojar la bancada y sin que la distancia de la caja del motor al anclaje del eje trasero no sea superior a 14 mm., con un margen de más o menos un milímetro. La nueva bancada tendrá que estar al mismo nivel del chasis y sin que el motor rebase en más de 1 mm. la parte más baja del chasis original (a estos efectos, en el Xsara Pro de Scalextric no se considera chasis la rampa que precede al motor), no pudiendo suplementar el chasis por la parte inferior.

No se permite:

- Los sistemas de regulación del motor que modifican su altura respecto al chasis y los ejes.

- Los sistemas de regulación que favorezcan la basculación, total o parcial, del motor.

4. PESOS Y MEDIDAS:

Peso mínimo de la carrocería en orden de marcha: 15 gramos.

Anchura máxima de la carrocería: 62 mm.

Anchura máxima de los ejes con llanta: 0,5 mm. (por cada lado) más que el paso de ruedas, con un máximo de 62 mm.

Altura mínima del techo de la carrocería (sin chasis): 33 mm.

5. MOTOR:

Único. Puede estar en posición lineal, anglewinder o sidewinder aunque en los casos que no esté en lineal estarán limitados igual que en Súper N y no podrá sobresalir por debajo del chasis. Los motores homologados han de ser de tipo compacto y caja cerrada. Se admiten los de las siguientes marcas: AUTO ART, AVANT SLOT, CARRERA EVOLUTION, CARTRIX, FLY, GOM, HOBBY SLOT, MB, MRRC, MSC, NINCO, NSR, PINK CAR, PN, PRO SLOT, REPROTEC, REVELL, SCALEAUTO, SCALEXTRIC (RX), SLOT IT, SLOTER, SPIRIT, SUPERSLOT, TEAM SLOT Y TECNITOYS. También se permitirá de cualquier otra marca que pueda salir al mercado siempre que cumpla con los requisitos del presente reglamento técnico.

A los motores no se les puede añadir o manipular ningún componente eléctrico, mecánico o electrónico que altere su rendimiento o medidas, a excepción de lo que contempla el presente reglamento técnico.

Se permite:

- Eliminar los componentes electrónicos externos, de función antiparasitaria, en aquellos motores que los lleven de serie. No se permite la eliminación de ningún otro componente.

- Tapar el motor con cinta adhesiva o papel aislante, así como fijar el motor al chasis con pegamento, cola o cinta adhesiva, sin modificar la posición, el lugar o la altura que ocupa el motor respecto al chasis.

- Pegar cardas o colectores.

- Soldar los cables en los motores que lo precisen.

- Cortar el eje del motor para adaptarlo a diferentes batallas

Queda prohibido:

- El intercambio de piezas entre marcas y modelos de motor.

El valor máximo permitido de campo magnético del motor medido en la M.P.M. (Medidor de Potencia Magnética) de MSC con el motor instalado en el chasis y conectado a una fuente de alimentación de 5 voltios es de 17 gr. (12 gr. para motores en Angle y Sidewinder).

La medida se realizará en motores con un máximo de una capa de cinta adhesiva que, de llevarla, deberá ser delgada (tipo celo). Para la verificación no se permite otro tipo de cinta adhesiva de mayor grosor (cinta aislante o similar).

Bajo ninguna circunstancia se podrá superar el valor máximo permitido al incrementar el voltaje en la medición del motor en la M.P.M. Los motores que sobrepasen este límite deberán ser cambiados.

6. TRANSMISIÓN:

En la transmisión trasera, el piñón del motor debe incidir directamente sobre la corona del eje posterior y girar conjuntamente con el eje del motor en una proporción de 1:1.

7. GUÍA:

Única y libre dentro de las comercializadas por una marca de slot.

No podrá sobresalir del frontal del vehículo, no tomándose como referencia los faros adicionales. Tampoco está permitido modificar la estética de la carrocería para conseguir adelantar la posición de la guía.

Se permite recortar la parte inferior de la guía (quilla) y lijar.

8. TRENCILLAS:

Libres, estando prohibidos los aditivos y aquéllas que deterioren el rail.

9. CABLES:

Libres.

10. LLANTAS:

Modelo libre, sin modificación alguna, a escoger entre las comercializadas por un fabricante de material de slot, siempre y cuando la medida mínima sea 15. Esta medida se tomará sin usar como referencia la garganta. El ancho mínimo será de 7 mm.

Deben ser las cuatro iguales en forma, diámetro y anchura, excepto si el coche de serie no lleva las cuatro llantas igual de anchas, o las lleva de diferente diámetro, permitiéndose en ese caso mantener su configuración. Se permiten diferentes modelos de llantas, aunque deberán ser iguales en diseño y material en el mismo eje.

11. POLEAS:

No se permite modificar las características originales de las poleas ni añadir ningún elemento externo que modifique su comportamiento.

Deben girar solidariamente con las ruedas y en proporción de 1:1.

Se permite la combinación de diferentes diámetros.

12. GOMAS DE TRANSMISIÓN:

Deben ser de goma o caucho y no se permite modificar sus características originales ni añadir ningún elemento externo que modifique su comportamiento.

13. COJINETES:

Libres y comercializados por una marca de de slot.

14. EJES:

Libres y comercializados por una marca de material de slot. Se permite el uso de semiejes en el F2.

El ancho máximo del eje será de 62 mm. que se medirán desde el extremo del neumático o llanta (el que más sobresalga) al otro extremo del neumático o llanta. No se tomarán como referencia los tapacubos, los cuales podrán sobresalir de la carrocería.

El ancho del eje no podrá sobrepasar en más de 1 mm. el ancho de la carrocería (0,5 milímetros por cada lado). Para comprobar tales medidas, se tomará cada eje respecto de su guardabarros, midiendo el mismo por el punto más alto del arco.

15. PIÑONES:

Libres (en número de dientes y material) y comercializados por un fabricante de material de slot.

16. CORONAS:

Libres (en número de dientes y material) y comercializados por un fabricante de material de slot. Sólo se admite una corona por eje motriz. No se admiten tipo diferencial.

17. NEUMÁTICOS:

Los neumáticos deben estar comercializados por una marca de slot (para 1/32) y estar fabricados en goma negra.

Deberán llevar sólo un neumático por llanta.

Se permite el uso de goma-espuma para que actúe sobre las gomas.

Se pueden limar, dibujar, rebajar y cortar mientras cubran totalmente la llanta y giren solidariamente con ella.

Están prohibidos los neumáticos de clavos y el uso de aditivos.

GRUPO JUNIOR

La edad máxima para participar en este grupo es 15 años (para participar en el campeonato de 2010 en este grupo se debe haber nacido en el año 1995 o posterior).

Los vehículos serán los del grupo N con las siguientes restricciones:

Motor: De serie. El que el fabricante distribuya con ese modelo.

Llantas: De serie. De plástico, sin modificar, las 4 deberán ser iguales en diámetro y anchura.

Coronas: De serie. De plástico, sin modificar, de 27 dientes.

Piñón: De serie. De latón de 9 dientes

Poleas: De serie. De plástico.